CONSTRUÇÃO DE

MÁQUINAS I

BOBINADEIRA HORIZONTAL PARA FITAS DE AÇO

Professor: José Antônio Esquerdo Lopes

Aluno: Matheus Parré Rozatti

Matrícula: 0030991921004

- DADOS DO PROJETO............ .............................................................................................................................4

- CÁLCULO DO RAIO MÍNIMO...............................................................................................................................4

- CÁLCULO DA FORÇA DE DOBRAMENTO............................. .......................................................................... 5

- CÁLCULO DAS DIMENSÕES DA BOBINA........................................................................................................ 5

- CÁLCULO DO DIÂMETRO EXTERNO................................................................................................................ 6

# 6. 	 CÁLCULO DO DIÂMETRO MÉDIO....................................................................................................... ............... 6

- CÁLCULO DA POTÊNCIA ÚTIL OU EFETIVA.................................................................................................... 7

- CÁLCULO DO RENDIMENTO TOTAL ................................................................................................................ 7

- CÁLCULO DA POTÊNCIA FORNECIDA PELO DO MOTOR ............................................................................. 7

- ESCOLHA DO MOTOR..................................... ....................................................................................................8

  - Catálogo WEG ........................................................................................................................................ 8

  - Desenho dimensional do motor ............................................................................................................. 8

  - Folha de dados do motor ....................................................................................................................... 9

# 12. 	CÁLCULOS PARA DETERMINAR O REDUTOR A SER UTILIZADO NO PROJETO ................................... 10

12.1. Dados......................................................................................................................................................... 10

12.2. Determinação da relação de velocidade do redutor....................................................................................11	              12.3. Verificação da capacidade de Potência Mecânica do Redutor.... ...............................................................11    12.4. Verificação da capacidade de Potência Térmica do Redutor..................................................................... 12	12.5. 	 Verificação da capacidade de torque do redutor em operação .................................................... 12            12.6. Verificação da capacidade de torque do redutor na partida........................................................................12 12.7. Definição do código do redutor................................................................................................................... 12

12.8. Desenho dimensional do redutor............................................................................................................... 12

- TRANSMISSÃO POR CORREIA EM “V” ......................................................................... ............................... 12

  - Potência projetada ................................................................................................................................ 12

  - Escolha do perfil apropriado ................................................................................................................. 12

  - Determinação do diâmetro primitivo das polias .................................................................................... 12

  - Cálculo experimental da distância entre centros .................................................................................. 13

  - Comprimento experimental da correia .................................................................................................. 13

  - Recalculando a distância entre centros ................................................................................................ 13

  - Potência transmitida por correia ........................................................................................................... 14

  - Número necessário de correias ............................................................................................................ 15

  - Verificação da velocidade periférica das correias ................................................................................ 15

  - Especificação da correia selecionada .................................................................................................. 15

- CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DA POLIA MOTORA ....................................................................... 17

  - Diâmetro externo .................................................................................................................................. 17

  - Diâmetro interno ................................................................................................................................... 17

  - Diâmetro do cubo ................................................................................................................................. 18

- CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DA POLIA MOVIDA ......................................................................... 21

  - Diâmetro externo .................................................................................................................................. 21

  - Diâmetro interno ................................................................................................................................... 21

  - Diâmetro da alma ................................................................................................................................. 21

  - Diâmetro do cubo ................................................................................................................................. 22

  - Diâmetro médio .................................................................................................................................... 22

  - Furos de alívio ...................................................................................................................................... 22

  - % de material retirado .......................................................................................................................... 24

- PESOS DAS POLIAS ........................................................................................................................................ 24

  - Polia motora ......................................................................................................................................... 24

  - Polia movida ........................................................................................................................................ 25

- DIMENSIONAMENTO DO EIXO ........................................................................................................................ 25

  - Momento torsor no eixo ........................................................................................................................ 25

  - Forças atuantes no eixo ....................................................................................................................... 25

    - Plano vertical ........................................................................................................................................ 26

    - Plano horizontal .................................................................................................................................... 27

    - Momento fletor equivalente .................................................................................................................. 27

    - Dobrovolski ........................................................................................................................................... 27

- DIMENSIONAMENTO DA CHAVETA PARA CARRETEL ............................................................................... 28

  - Dimensionamento para o esmagamento .............................................................................................. 29

  - Dimensionamento para o cisalhamento ............................................................................................... 29

- DIMENSIONAMENTO DA CHAVETA PARA O ACOPLAMENTO ................................................................... 29

  - Dimensionamento para o esmagamento ............................................................................................. 29

  - Dimensionamento para o cisalhamento ............................................................................................... 29

- SELEÇÃO DO ACOPLAMENTO ...................................................................................................................... 30

- ESPECIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS ..................................................................................... 30

- DADOS DAS CAIXAS DOS MANCAIS E DOS ROLAMENTOS.........................................................................31

- CÁLCULO DA VIDA DO ROLAMENTO..............................................................................................................32

- OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO ............................................................................................ 33

ANEXOS:

DESENHOS: DAS POLIAS, DO EIXO, DO CONJUNTO DE ACIONAMENTO

DOCUMENTOS CORRIGIDOS E COMENTADOS PELO PROFESSOR NAS VERIFICAÇÕES PARCIAIS:

(HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO AO LONGO DO SEMESTRE)

- DADOS DO PROJETO:

Bobinadeira Horizontal para Fitas de Aço

Dados:	Espessura da fita: 0,6mm (h)

Largura da fita: 300mm (b)

Comprimento da fita: 170m (L)

Material da fita: 1020 SAE / ABNT

Velocidade de enrolamento: 0,7m/s

- CÁLCULO DO RAIO MÍNIMO:

R ≥ H  E- σesc2 . σesc = 0,6  2,1 .  106- 21002 . 2100 = 29,97cm

Logo, R ≥ 29,97cm

- CÁLCULO DA FORÇA DE DOBRAMENTO:

FD = σesc .  B .  H4 = 2100 .  0,6 .  3004 = 945kgf

- CÁLCULO DAS DIMENSÕES DA BOBINA:

Utilizando o raio do diâmetro interno d obtemos:

d = 29,47 x 2 = 58.94cm

- CÁLCULO DO DIÂMETRO EXTERNO:

D = 2 x l .  hπ+r2 = 2 x 17000 .  0,06π+ 29,972 = 69,94cm

# CÁLCULO DO DIÂMETRO MÉDIO:

Dm = D+d2  =  69,94 +58,942 = 64,94cm

- CÁLCULO DA POTÊNCIA ÚTIL OU EFETIVA:

Nu = 2 .  v .  Fd .  D75 .   D+d = 2 .  0,7 .  945 .  69,9475 .   69,94 + 59,94 = 9,50 CV

- CÁLCULO DO RENDIMENTO TOTAL:

ηROL = rendimento por mancal / rolamento = 0,99

ηCORR = rendimento na transmissão por correia = 0,95

ηRED = rendimento do redutor = 0,95

ηACOP = rendimento do acoplamento = 0,95

ηtotal = ηROL . ηROL . ηCORR . ηRED . ηACOP = 0,99 . 0,99 . 0,95 . 0,95 . 0,95 = 0,84

- CÁLCULO DA POTÊNCIA FORNECIDA PELO DO MOTOR:

ηf = Nuηtotal = 9,500,84 = 11,31 CV

11. ESCOLHA DO MOTOR:

  - Catálogo WEG:

  - Desenho dimensional do motor:

  - Folha de dados do motor:

# 12. CÁLCULO DA PARA DETERMINAR O REDUTOR A SER UTILIZADO NO PROJETO:

12.1. DADOS:

Tipo de máquina: Bobinadeira

Ciclo de operação: Serviço contínuo até 12 horas / dia

Potência do motor instalado: Pa = 9,2 kw

Temperatura média do ambiente: 30 ºC

Altitude do ambiente: 800 m

Tipo de partida: direta

Frequência de partida: 10 / hora

Rotação do eixo de entrada do redutor: n1

Rotação do eixo de saída do redutor: n2

12.2. Determinação da relação de velocidade do redutor:

Para conseguir determinar a relação de velocidade do motor é necessário primeiro achar n1 e n2

n1 =  Rotação nominal do motor3 =  17653 = 588,33 rpm

Para achar o n2 é necessário calcular a rotação do carretel:

n2= 19100 .  vdm = 19100 .  0,764,94 = 20,59 rpm

Com isso já é possível determinar a relação de velocidade:

Ir =n1n2 = 588,3320,59 = 28,57

Por questões comerciais, da qual não existe um redutor de 28,57 e o mais próximo é o 28, então é adotado o valor de 28 para ralação de velocidade.

12.3. Verificação da capacidade de Potência Mecânica do Redutor:

Pn = Pa x Fs ≤ Pr             Pr = n1n1 tabela . p1

Alguns dados serão obtidos pelas tabelas da WEG Cestari, tabelas que apresentarei ao decorrer dos cálculos. Vamos primeiro fazer o cálculo da capacidade de potência mecânica do redutor em função da rotação de entrada (	Pr), para isso vamos consultar a tabela da página 17.

O valor de 1800 rpm foi escolhido por ser o mais próximo ao do motor já definido de 1765 rpm e, a carcaça de 16 foi escolhida pois é a que consegue suportar a capacidade de torque do motor que calcularemos mais para frente, por conta disso não utilizamos a de 14, já que ela não atende a condição de torque. Com esses valores definidos podemos começar a resolver a equação.

Pr = n1n1 tabela x p1 = 588,331800 x 52,8 = 17,26

Para fazer o cálculo da potência nominal (Pn) será necessário olhar na tabela 1 de fatores de segurança da página 7 do catálogo.

Sabendo que a bobinadeira vai trabalhar por 12 horas contínuas por dia é adotado o fator de segurança (Fs) de 1,75.

Pn = Pa. Fs = 9,2 x 1,75 = 16,1 Kw

Pn ≤ Pr = 16.1 ≤ 17,26

Logo a carcaça de 16 atende a condição de potência mecânica do redutor.

12.4. Verificação da capacidade de Potência Térmica do Redutor:

Pt = Ptg x Fa x Fh ≥ Pa

Para acharmos os valores da potência térmica do redutor (Ptg), fator temperatura ambiente (Fa) e o fator altitude (Fh) teremos que olhar em diversas tabelas, todas serão apresentadas pela ordem escrita aqui.

O Ptg foi retirado da página 10 usando como base o tamanho 16 da carcaça, já o Fa foi retirado da página 8 utilizando como fato o dado que a temperatura ambiente é de 30°C e por último o Fh também foi retirado da página 8, também utilizando de um dado já apresentado que a altitude seria de 800m. Com todos esses dados, podemos prosseguir com a equação.

Pt = Ptg x Fa x Fh = 49 x 0,85 x 1 = 41,65

Pn ≥ Pa = 41,62 ≥ 9.2

Logo, a potência térmica do redutor atende as necessidades.

12.5.  Verificação da capacidade de torque do redutor em operação:

Como nossa carga é constante usaremos a seguinte equação:

Mn2 = 9550 x Pnn2 = 9550 x 16,120,59 = 7467,46 Nm

Para verificar se o redutor atende as necessidades de torque usaremos a seguinte equação:

M2 ≥ Mn2

M2 é um dado que devemos tirar da página 15 do catálogo.

M2 ≥ Mn2 = 7800 ≥ 7467,46 Nm

Logo, o redutor atende a condição de torque.

12.6. Verificação da capacidade de torque do redutor na partida:

Como já dito, pelo fato de a carga ser constante usaremos a seguinte fórmula.

Mk2 adm = 2 .  Mn2Ff

O fator pico de partida (Ff) é um dado proveniente da página 8 do catálogo.

Utilizando o dado que já havia sido nos oferecido, que dizia que a partida era direta e a bobinadeira trabalha de forma contínua por 12 horas, utilizamos um Ff de 1.2.

Mk2 adm = 2 .  Mn2Ff  =  2 .  7467,461,2 = 12445,77 Nm

Para realizarmos a conferência, se o redutor atende as necessidades utilizaremos a seguinte equação:

Mk2 adm ≥ Mk2 máx.

Mas antes disso precisamos achar Mk2 máx.

Mk2 máx = 9550 x Pan2 x Fp

Fp é o fator de partida que deve ser retirado do catálogo, na página 8.

Como já havia sido dito que a partida é direta, vamos utilizar o Fp de 3.

Mk2 máx = 9550 x Pan2 x Fp = 9550 x 9,220,59 x 3 = 12801,36 Nm

Mk2 adm ≥ Mk2 máx = 12445,77 ≥ 12801,36

Como nesse caso as condições não foram atendidas faremos usaremos a seguinte fórmula.

M2 ≥ Mk2 máx

Utilizaremos uma tabela, para achar o M2 que seja maior do que 12801,36.

Logo, o redutor de 16 deverá ser substituído por um de 20.

12.7. Definição do código do redutor:

E – 20 – 3 – 29 – P – 19 – 0 – 0 – 0 - K

12.8. Desenho dimensional do redutor:

13. TRANSMISSÃO POR CORREIA EM “V”

  - Potência projetada:

HPP = HP × Fs

Para calcular a potência projetada será necessário utilizar o catálogo da Gates, para descobrir o fator de segurança adequado para a correia.

Como ela será utilizada por 12 horas contínuas todos os dias, o valor de fator de serviço escolhido foi 1,3.

HPP = HP × Fs = 12,5 x 1,3 = 16,5 HP

  - Escolha do perfil apropriado:

Utilizando o catálogo da Gates, utiliza-se um gráfico, que será apresentado a seguir, para poder definir qual o perfil adequado da correia, para isso se faz uma intersecção entra a potência projetada e o rpm do motor.

Sabendo que a HPP é 16,5 HP e o motor tem uma rotação de 1765 rpm, é possível descobrir o perfil correto.

Com isso é possível observar que o perfil adequado para a correia é o perfil A.

  - Determinação do diâmetro primitivo das polias:

Sabendo a potência do motor de 12,5 HP e a rotação de 1765 rpm, utiliza-se a tabela 3.

Como não existe exatamente 12,5HP e 1765 rpm, utilizei 4’4’’ ≅ 115mm

  - Cálculo experimental da distância entre centros:

Para realizar esse cálculo é necessário achar o diâmetro da polia menor, algo simples já que basta multiplicar o diâmetro da polia maior pela relação de transmissão. Ou seja 115 x 3 = 345mm

Com isso é possível determinar a distância experimental entre os centros.

C= 3d+D2 = 3.115+3452 = 345mm

  - Comprimento experimental da correia:

L = 2 x C + 1,57 x (D +d) + D-d24 x C = 2 x 345 + 1,57 x (345 +115) + 345-11524 x 345 =

L = 1450,30mm

Utilizando a tabela 5 da Gates é possível se determinar o comprimento exato.

Como não existe um comprimento nominal de 1450,30, é adotado o valo acima. Com isso o comprimento correto é 1480mm.

  - Recalculando a distância entre centros:

A = Lc – 1,57 x (D – d) = 1480 – 1,57 x (345 – 115) = 1118,90mm

D -dA =  345 -1151118,9 = 0,20

Utilizando a tabela 6 é possível descobrir o fator h.

Dc = A-h x D-d2 = 1118,9 – 0,1 x (345-115)2 = 547,50mm

  - Potência transmitida por correia:

Nessa parte será necessário extrair diversas informações do catálogo. Todas apresentadas a seguir.

Para pegar o último dado é necessário um conta antes.

Fg= D-dDc = 345-115547,55 = 0,42

Com tudo isso em mãos é possível descobrir a potência.

hp = (hpb + hpa) × Fc × Fg = (3,78 + 0,33) × 0,95 × 0,94 = 3,67HP

  - Número necessário de correias:

N = HPPHP = 16,253,67 =4,4

(Vamos manter 4 conforme combinado com o professor)

  - Verificação da velocidade periférica das correias:

V = d .  rpm maior19100 = 115 .  176519100 = 10,62 m/s

  - Especificação da correia selecionada:

Com todos os cálculos feitos até agora, podemos concluir que, serão necessários os seguintes fatores.

4 correias, perfil A, ref. 57;

d = 115mm;

D = 345mm

Dc = 547,55mm

- CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DA POLIA MOTORA:

  - Diâmetro externo:

Vai ser o tamanho da polia, que já foi calculado 115mm

  - Diâmetro interno:

Di = De – 2H = 115 – 2 x 13 = 89mm

O fator H foi retirado da apostila de desenho 2

  - Diâmetro do cubo:

Dc = 1,6 x de + 2 x t2 = 1,6 x 38 + 2 x 3,2 ≅ 68mm

Tanto de quanto t2 foram retirados da apostila de desenho 2 também.

- CÁLCULO PARA DIMENSIONAMENTO DA POLIA MOVIDA:

  - Diâmetro externo:

Já pré-defino anteriormente.

345mm

  - Diâmetro interno:

Di = De – 2 x h = 345 – 2 x 13 = 319mm

H foi retirado da apostila de desenho 2.

  - Diâmetro da alma:

Da = Di – 2 x K = 310 – 2 x 5 = 309mm

K foi retirado da apostila de desenho 2.

‘’

  - Diâmetro do cubo:

Dc = 1,6 x De + 2 x t2 = 1,6 x 38 + 2 x 3,2 ≅ 68mm

De e t2 foram retirados da tabela de chavetas da apostila de desenho 2.

  - Diâmetro médio:

Dm = Da-Dc2 = 309-682 = 188,5mm

  - Furos de alívio:

φ= 105588.33 x 315 = 0,54

Com isso basta olhar o gráfico para definir a alma.

Alma = 6

Df máx = da-dc2 – 2 x (Rf +y) = 309 - 682 – 2 x (2 +3) ≅ 110mm

C = Df máx + 2 x a = 110 + 2 x 6 = 122mm

Senα = Dfmáx +2 x adm = 110 +2 x 6188,5 = 0,71 = Senα-1 0,71 = 40,30°

Nf0 = 180Senα = 18040,30 ≅ 4 furos

  - % de material retirado:

Utilizando o software da Autodesk, Inventor fiz o desenho da polia com redução e sem, com os dados da massa antes e depois da redução, fui capaz de fazer o cálculo do material retirado.

Fazendo uma regra de três é possível determinar a porcentagem.

10,0398,408 = 100%x = 80,93%

Logo a redução de peso foi de 19,07%

- PESOS DAS POLIAS:

  - Polia motora:

A polia tem 3,961 Kg de massa.

  - Polia movida:

A polia movida tem 8,408 Kg de massa, com a redução de peso.

- DIMENSIONAMENTO DO EIXO:

  - Momento torsor no eixo: (diagrama)

Para dar início ao cálculo do momento torsor é necessário descobrir o peso da bobina e, para isso, utilizaremos a seguinte equação com os seguintes dados:

h x b x L = 0,06 x 30 x 17000 = 30600 cm³

30600 x peso do aço = 30600 x 7,87 = 240,822 Kgf

Conforme combinado com o professor o peso do carretel seria 30% da bobina

30% de 240,822 = 72,247 Kgf

Com isso já calculado seguiremos com o cálculo do momento torsor.

MT=716200 Mnn = MT=716200 12,520,59 = 434798,446 Kgf.mm

Agora vamos somar as massas da bobina e carretel para colocar no diagrama

240,822 + 72,247 = 313,069

Sabendo que isso será apoiado em duas partes esse valor deve ser dividido.

313,0692 = 156,545 Kgf

  - Forças atuantes no eixo:

Agora faremos a somatória das forças para achar, as forças que atuam em Pc e Pd. O valor de 109 será explicado mais adiante.

∑F=0

-156,535-156,535+Pc+Pd-109=0  = Pc + Pd = 422,070 Kgf

Isolando o Pd obtemos:

∑ Md = 0

- (156,535 x 900) – (156,535 x 550) + (Pc x 350) + (Pd x 0) + (109 x 350)

Pc = 475,35 Kgf

Com isso podemos obter Pd.

Pc + Pd = 422,070

475,35 + Pd = 422,070

Pd = -53,250

  - Plano vertical: (diagrama)

∑MA=-156,535 x 0=0

∑MB=-(156,535 x 350) = -54787,25 Kgf

∑MC=-156,535 x 550-156,535 x 200=-117401,250 Kgf

∑MD=-156,535 x 900-156,535 x 550 +558,188 x 350 =

-31609,950 Kgf

∑ME=-156,535 x 1190-156,535 x 840 +558,188 x 640

∑MD=-630. 1050-630. 600+2598,75.400 = ~0

-(136,188 x 109) = ≅0

  - Plano horizontal: (diagrama)

No cálculo do plano horizontal utilizaremos a força de dobramento (cálculo no início do memorial) de 945 Kgf no lugar 313,069. Como a situação é quase a mesma que nas forças verticais, vamos dividir 945 pela metade também.

∑F=0

-472,5-472,5+Pc+Pd=0 = Pc + Pd = 945 Kgf

Isolando o Pd novamente.

-(472,5 x 900) – (472,5 x 550) + (Pc x 350) + (Pd x 0) = 0

Pc = 1957,500 Kgf

Pc + Pd = 945

1957,500 + Pd = 945

Pd = -1012,500 Kgf

∑MA=-472,5 x 0=0

∑MB=-(472,5 x 350) = -165375,00 Kgf

∑MC=-472,5 x 550-472,5 x 200= -354375,00 Kgf

∑MD=-472,5 x 900-472,5 x 550 +1957 x 350 = 0

  - Momento fletor equivalente:

Para esse cálculo pegaremos os dois Pc, das forças horizontais e verticais, já que são eles, os maiores.

Mfev =Mfv2+Mfh² = 117401,2502+354375,00² =

Mfev =373315,810 Kgf.mm

  - Dobrovolski:

O valor de 63 Kgf/mm foi retirado da seguinte tabela.

σI = 0,333 x σr = 0,333 x 63

σI	= 20,979 kgf/mm2

σIII = σI3,8 = 20,9793,8 = 5,521 kgf/mm2

α= σIIIσI = 5,52120,979 =

α=0,263

Aqui, vamos dividir o cálculo do diâmetro do eixo em duas partes. Pois conforme pedido do professor, é necessário ter um stop para o carretel, para isso o eixo terá 2 diâmetros, do ponto A ao 410mm será um diâmetro e, após isso outro diâmetro até o ponto E.

Começaremos do ponto A ao até 410mm

Para isso será necessário calcular o momento equivalente exercido entre esses 2 pontos.

156,535 x 410 = 64179,350 Kgfmm   (Vertical)

472,5 x 350 = 193725,00 Kgfmm     (Horizontal)

Meqv=64179,3502+193725,00²

Meqv=204079,310 Kgfmm

d= 3Meqv2+(∝. MT)20.1 . σ flexão = 3204079,310 2+(0,263. 434798,446 )20.1 . 5,521

d = 75,109mm

Agora do 410mm até o ponto E.

410mm – E = (-156,53) + 588,188 + (-136,188) = 295,465 Kgfmm (Vertical)

295,465 x 780mm = 230462,70 Kgfmm (Vertical)

410mm – E = (-472,5) + 1957,5 + (-1012,5) = 472,5 Kgfmm

472,5 x 780 = 368550,00 Kgfmm

Meqv=230462,70 2+368550,00²

Meqv=434674,773 Kgfmm

d= 3Meqv2+(∝. MT)20.1 . σ flexão = 3434674,773 2+(0,263. 434798,446 )20.1 . 5,521 = 93,374 mm

- DIMENSIONAMENTO DA CHAVETA PARA CARRETEL:

A chaveta que vamos utilizar é uma SAE 1040, com isso seguiremos a tabela abaixo para os cálculos.

Para achar o diâmetro final do eixo utilizaremos a seguinte equação:

ØFinal = 2 x (R + t1)            R= Raio do eixo

Para obtermos t1 utilizamos a apostila de desenho 2.

ØFinal = 2 x (37,554 + 8,5)                     ØFinal = 2 x (96,687 +8,7)

ØFinal = 92,108mm do ponto A até 410mm

ØFinal = 110,774 Dos 410mm até o ponto E

Como aconselhado pelo professor na aula do dia 14/06/21, os últimos 185mm, que representam o quanto o eixo ficará dentro do acoplamento, será menor que os Ø110m, por conta disso o Ø do eixo dentro do acoplamento será de Ø105mm.

A nova conta da chaveta vai estar na própria parte dedicada a ela, porém como já se sabe que a escolhida será a de cisalhamento, vou apenas demonstrar ela. Deixarei indicado em amarelo, como fiz neste tópico.

Para termos um eixo normalizado utilizaremos o valor de Ø95 mm para o eixo do ponto A até 410mm. E do 410mm até os 615mm Ø110mm.

Utilizando a primeira tabela desse tópico faremos as seguintes equações, para assim achar o esmagamento e o cisalhamento.

σe = σeFs = 312 = 15,5 para esmagamento

re = reFs = 9,252 = 9,25 para cisalhamento

18.1 Dimensionamento para o esmagamento:

O h dessa conta foi retirado da tabela de chavetas já apresentada acima, mas vale lembra que o eixo que adotamos foi de 95mm.

4 x Mt h x D eixo x σe  = 4 x 434738,44616 x 100 x 15,5  = 73,820 mm

18.2 Dimensionamento para o cisalhamento:

O b também foi retirado da tabela.

2 x Mt b x D eixo x re  = 2 x 434738,44628 x 95 x 9,25  = 35,316mm

Como o maior foi o por esmagamento, então utilizaremos ele, porém vamos utilizar um de 75mm ao invés de 73,820mm.

A chaveta escolhida então foi a DIN 6885 SAE 1040 28x16x75mm

- DIMENSIONAMENTO DA CHAVETA PARA O ACOPLAMENTO:

  - Dimensionamento para o esmagamento:

Lembrando que o eixo foi normalizado em 110mm.

4 x Mt h x D eixo x σe  = 4 x 434738,44618 x 110 x 15,5  = 56,670 mm

Cálculo da nova chaveta 14/06/21

4 x 434738,44616 x 105 x 15,5 =66,78mm

  - Dimensionamento para o cisalhamento:

2 x Mt b x D eixo x re  = 2 x 434738,44632 x 110 x 9,25  = 26,708 mm

Portanto também utilizaremos uma chaveta de esmagamento, porém com um l normalizado de 70mm

DIN 6885 SAE 1040 28x16x70mm

- SELEÇÃO DO ACOPLAMENTO:

Usaremos os acoplamentos da Mademil

Para o acoplamento será feito um pré-dimensionamento. Todos os fatores utilizados aqui serão retirados do catálogo da Mademil para acoplamentos elásticos tipo Madflex Md.

Fc = Fs x Ft x Fp = 1,5 x 1 x 1,2 = 1,8

Com isso olhamos na tabela, utilizando o valor de 1,8 e a rotação do motor.

Como não existe 1,8, adotei o valor de Fc como 2, portando a partir desse pré-dimensionamento o acoplamento escolhido foi o MD3.

Agora vamos utilizar outro método.

Torque = 716,2 x N x Fcn

N= É potencial útil do motor que nesse caso é 12,5 ÷ 0,99² ÷ 0,97 = 12,091 Cv

Torque = 716,2 x N x Fcn = 716,2 x 12,091 x 1,820,59 = 757,037 Kgf

20,59 é a rotação do carretel, que foi calculado no início do memorial.

Com isso sabemos o torque necessário para a bobinadeira, olhando na tabela percebe-se que, o MD3 não atende as condições de torque portanto, iremos utilizar o modelo MD15.

Com o acoplamento escolhido, utilizamos o peso 218 na parte de diagrama de forças, divido pela metade temos o valor de 109 utilizado nas contas.

- ESPECIFICAÇÃO DOS MANCAIS E ROLAMENTOS:

Sabendo que o diâmetro do eixo é 110mm, então também utilizaremos o mancal de 110mm, da marca SKF, caixas SNl.

- DADOS DAS CAIXAS DOS MANCAIS E DOS ROLAMENTOS:

Os dados dos mancais e rolamentos eram muito grandes e não caberiam neste memorial, por conta disso os documentos, com todos os dados necessários encontram-se na pasta, Mancais e Rolamento, na pasta da verificação.

- CÁLCULO DA VIDA DO ROLAMENTO:

RHc = 588,188 kgf

RVc = 1957,50 Kgf

P =  588,188² + 1957,50² = 2043,960kgf

D =   mm

Rotação = 20,59 rpm

L = 20,59 × 60 × 30.000 = 37,062 milhões de rotações

1.000.000

L = (C/P)p

onde: L = vida em milhões de rot.

C= cap. dinâmica do rolam.

P = carga equivalente

Lh = vida em horas

P = 2043,960 kgf . 10 = 20439,597 KN

p = fator p/ rol. de esferas

‘	C = 3L. P

C = 337,062. 20439,597

C = 68147,29 N      C= 68,15 KN

Como neste caso, a caixa de mancal SNL 524-620 já nos diz, qual devem ser os rolamentos devem ser utilizados nela e sabemos que o primeiro, que é o 1224KM (119KN) supre as necessidades com tranquilidade, vamos refazer o cálculo para saber quantas horas e milhões de rotações ele suporta.

L=(11900020439,597)³

L= 197.34 vida em milhões de rotações.

Agora vamos descobrir a vida em horas.

197,34 = 20,59 × 60 × Lh = 19734398,69= 20,59 x 60 x Lh

1.000.000

Lh = 159740,96 Horas.

- OUTRAS INFORMAÇÕES SOBRE O PROJETO:

ANEXOS:

DESENHOS: DAS POLIAS, DO EIXO, DO CONJUNTO DE ACIONAMENTO

DOCUMENTOS CORRIGIDOS E COMENTADOS PELO PROFESSOR NAS VERIFICAÇÕES PARCIAIS:

(HISTÓRICO DO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO AO LONGO DO SEMESTRE)